L72-379 Indocyanine green (ICG)檢查之給藥方法及採檢注意事項

依病人體重向藥局領取ICG注射劑 (循血綠注射劑 每劑含量為25 mg )，50公斤(含)以內領一瓶，超過50公斤領兩瓶，接著每瓶各以空針吸取10 C.C.內附蒸餾水泡製溶解完全。  I.V.注射量：0.5 mg ICG/Kg body weight，藥品濃度：2.5 mg/mL。

此項目病人必須禁食8小時以上，且必須抽兩支血各3 mL(綠蓋採血管)，一支打藥前抽(代表0分鐘)，另一支應於打藥後開始計時，間隔15分鐘要準時抽完(代表15分鐘)；若延誤採檢5分鐘，將造成結果偏低10 %以上。採檢後採血管應註明0分鐘或15分鐘，並且以錫箔紙包著避光及立刻送檢。

例如：體重50公斤之受檢者 取已泡完濃度為2.5 mg/ mL之溶液注射 10 C.C. (一瓶)

體重60公斤之受檢者 取已泡完濃度為2.5 mg/ mL之溶液注射 12 C.C. (一瓶多)

體重70公斤之受檢者 取已泡完濃度為2.5 mg/ mL之溶液注射 14 C.C. (一瓶多)

*.以空針抽取注射液注射時其抽取量必須先大於注射量再擠出至所需量。

*. ICG注射劑泡製後在水溶液中較不穩定，故應於注射前才泡製並於30秒鐘之內打完。

*.打藥前(0 Min)之採血與注射ICG可使用同一手臂，打藥後(15 Min)之採血不可與注射ICG同一手臂。

實際操作記錄： 病人姓名_______________

泡藥人員： ___________ (簽名)

病人體重： __________公斤    注射________C.C.

抽血日期： ____ 月_____日

打藥前抽血人員： ___________         □是□否  溶血

0分鐘採檢開始時間： _____點 ______分

ICG打藥後結束時間： _____點 ______分

“15”分鐘採檢結束時間： _____點 ______分

抽血人員： ___________        □是□否  難抽

檢驗醫學科檢體收到時間： _____點 ______分

表單編號 : C21-RA03