責任區每月安全衛生檢查表

部門：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢查日期：   年   月   日

| 類別 | 項目 | 項次 | 檢查標準 | 結果 | 異常說明 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防設備 | 滅火器 共（ ）支 | 1 | 安全插梢無脫落或損壞等影響使用之情形。 |  |  | 一式一聯：無異常 檢查人↓部門主管↓檢查部門存查；有異常 檢查人↓部門主管↓部（處）↓檢查部門存查。︵保存期限：三年︶ 各部門每月五日前完成檢查呈核部門主管，如有異常立即處理並依權責反應相關部門或請修。 |
|  |  | 2 | 噴嘴（軟管）無變形、損壞、老化等影響使用之情形。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 藥劑無逾期。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 二氧化碳滅火器重量在標準範圍（±10%）內。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |
|  | 室內消防栓 共（ ）座 | 1 | 消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |
|  | 撒水設備 | 1 | 撒水頭周圍應保持下方45公分內無堆積阻礙。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 撒水頭無變形及漏水之情形。 |  |  |  |
|  | 火警綜合盤 | 1 | 火警綜合盤標示燈恆亮。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 |  |  |  |
| 警報與逃生設備 | 廣播系統 | 1 | 可以清楚聽到廣播系統播出的內容。 |  |  |  |
|  | 避難標示 共（ ）個 | 1 | 無標示脫落、變形、損壞或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 燈具之光源有保持明亮、無閃爍等，影響辨識之情形。 |  |  |  |
|  | 避難器具 共（ ）處 | 1 | 周遭無放置雜物影響其使用之情形。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 連外門窗緊急時可開啟或具擊破裝置。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 連外窗戶標示有警示用語，如：非緊急狀況，請勿開啟等。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 使用方法標示明顯清楚。 |  |  |  |
|  | 緊急照明燈 共（ ）個 | 1 | 每月定期放電半小時且照明功能正常。 |  |  |  |
|  | 消防安全箱 | 1 | 存放物品種類、數量無短缺，且功能檢測正常。 |  |  |  |
|  | 安全門 | 1 | 安全門出入口通暢無堆積物。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 可正常開關。 |  |  |  |
|  | 樓梯通道 | 1 | 樓梯通道無阻礙物。 |  |  |  |
| 用電安全 | 插座開關 | 1 | 插座及開關外觀無破損、鬆脫、接觸不良或積垢。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 不得使用分接插頭。 |  |  |  |
|  | 延長線 | 1 | 延長線規格符合規定，具有開關指示燈、過載保護裝置及國家檢驗合格等。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 使用延長線不得再串接其他延長線使用。 |  |  |  |
| 其他 | 危害物質 共（ ）種 | 1 | 容器外觀之危害物質標示應符合GHS規範。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 「物質安全資料表(SDS)」，應置現場明顯易見處，至少每三年更新一次，並備有相關防護措施(如：口罩等)。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 危害物質應依相容性存放，不相容物質應分開存放。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 存放危害物質之藥品櫃應具防溢措施且排放整齊。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 易碎之玻璃溶液置放腰部以下位置。 |  |  |  |
|  | 高壓氣體鋼瓶 | 1 | 高壓氣體鋼瓶存放應有防傾倒之固定設施，如：鐵鍊、固定架等。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 鋼瓶色環應在有效期限內且標示使用狀態。 |  |  |  |
|  | 一般物料 | 1 | 物料及器具堆放以不影響照明、逃生與電氣、氣體之緊急開關為原則。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 物料放置應注意安全，並且注意防震、防掉落及倒塌。 |  |  |  |

備註：責任區內無此項目請畫「-」；檢查結果正常請打「ˇ」；檢查結果異常須送修或改善請打「×」。

表號：　　　　　　　　　規格：A4　　　　　　主管：　　　　　　　　　　檢查者：