| 長 庚 紀 念 醫 院 |  |  | 規範編號 | # NG3001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分發序號 |  |
| 列入移交 |  |  |  |  |
| 安 全 衛 生 工 作 守 則 |  |  |  |  |
|  |  | 制定部門：安全衛生管理委員會(高雄分院) 中華民國81年09月10日編印 中華民國85年04月15日第1次修訂 中華民國90年01月10日第2次修訂 中華民國92年10月20日第3次修訂 中華民國97年12月25日第4次修訂 |  |  |

安 全 衛 生 工 作 守 則 閱 讀 記 錄

| 本人已經由宣導、告知或傳閱本安全衛生工作守則，對與本身工作範圍有關之安全衛生注意事項及權責皆已暸解，且願遵行。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 簽 認 日 期 |  | 姓 名 | 簽 認 日 期 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |

| 製表部門 | 總則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／1 |
| - 為防止職業災害、保障員工安全與健康，特制定本院『安全衛生工作守則』。 - 法令依據 - 勞工安全衛生法第二十五條第一項規定，雇主應與勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經檢查機構備查後，公告實施，員工對此安全衛生工作守則內容，應切實遵行。 - 勞工安全衛生法施行細則第二十七條規定，安全衛生工作守則內容參酌下列事項訂之，如『事業之勞工安全衛生管理及各級職責』、『設備之維護與檢查』、『工作安全及衛生標準』、『教育及訓練』、『急救及搶救』、『防護設備之準備、維持及使用』、『事故通報及報告』、『其他有關安全衛生事項』等項目。 三、本守則所稱員工係依勞工安全衛生法第二條規定受本院僱用且從事工作獲致工資者，說明如下： 1.主管人員：指從事直接管理工作之主管（如科系主任、部處長、系、科主任、課長、主辦、領班、班長等）。 2.從業人員：包括醫師、護理、醫技、行政等同仁。 3.作業承攬人、再承攬人及工作場所負責人。 四、本院依『勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法』第十一、十二條之規定設勞工安全衛生委員會，委員會置委員七人以上，主任委員由院長或推選之人擔任，並每三個月開會一次，其機能為本院之研議、協調及建議有關安全衛生事務之機構。 |  |  |

| 製表部門 | 事業之勞工安全衛生管理及各級之職責 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／2 |
| 一、勞工安全衛生管理 本院制定「勞工安全衛生管理」相關規範與辦理相關活動，如『安全衛生組織』、『安全工作守則』、『操作規範』、『安全衛生檢查』、『員工體、健檢』、『承攬商管理』、『意外事故處理』、『緊急應變演練』、『安全認知教育訓練』、『安全衛生活動』等項目；各部門所有人員應確實遵守與配合辦理。 二、各級之職責 1.安全衛生管理委員會之職責： （1）對雇主擬訂之勞工安全衛生政策提出建議。 （2）協調、建議安全衛生自主管理計畫。 （3）研議安全、衛生教育訓練實施計畫。 （4）研議作業環境測定結果應採取之對策。 （5）研議健康管理及健康促進事項。 （6）研議各項安全衛生提案。 （7）研議事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。 （8）研議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。 （9）研議職業災害調查報告。 （10）考核現場安全衛生管理績效。 （11）研議承攬業務安全衛生管理事項。 （12）其他有關勞工安全衛生管理事項。 前項委員會議由主任委員擔任主席，必要時得召開臨時會議。 2.院區管理部安全衛生組之職責： (1)釐訂安全衛生推行工作計畫與督導各部門之勞工安全衛生管理。 (2)規劃、實施一般勞工安全衛生教育訓練。 (3)辦理勞工定期健康檢查、實施健康管理。 (4)辦理職業災害統計。 (5)跟催安全衛生管理委員會決議事項之執行。 (6)向雇主提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。 (7)其他有關勞工安全衛生管理事項。 3.院(副)長之職責： (1)綜理本院一切有關安全衛生業務。 (2)擔任安全衛生管理委員會主任委員。 (3)責成安全衛生組推動有關安全衛生業務。 (4)責成各單位執行有關之安全衛生業務工作。 |  |  |

| 製表部門 | 事業之勞工安全衛生管理及各級之職責 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 2／2 |
| 4.部門主管之職責： (1)訂定職業災害防止計畫與安全衛生管理執行事項。 (2)督導部門實施機械及設備定期檢查、重點檢查、檢點、作業環境測定及其他有關檢查事項。 (3)轄區內之安全衛生設施之檢點與檢查並協助提供改善工作方法。 (4)擬定部門各項作業安全衛生標準與定期召開安全衛生檢討會議。 (5)教導及督導所屬依安全衛生作業方法實施。 (6)其他上級交辦之有關安全衛生管理事項。 5.基層主管人員之職責： (1)督導屬員遵行各種安全衛生法令規章(包含本院安全衛生規定)。 (2)領導屬員施行安全衛生檢查，如機具檢點及保養部門定期自動安全檢查。 (3)督導屬員實施設備之維護保養或跟催保養部門確實執行。 (4)負責消除管轄範圍內之危險因素或提供安全衛生建議。 (5)實施工作安全分析，安全講解與工作安全教導。 (6)督導屬員經常整頓工作環境，保持清潔衛生。 (7)視工作需要請購適當安全防護用具並督導屬員確實佩帶。 (8)事故發生時督導屬員實施必要之急救、搶救措施。 (9)災害事故發生應立即報告主管並聯繫安全衛生組。 (10)經常注意屬員之操作情形並糾正不安全之動作。 (11)經常注意屬員之健康情形。 (12)其他有關安全衛生事項之執行。 6.員工之職責： (1)作業前實施檢點作業與設備安全確認，異常時應立即處理報告。 (2)作業中隨時注意維護作業環境之安全衛生。 (3)遵守安全作業標準及安全衛生工作守則。 (4)按照規定穿著或佩帶防護具。 (5)接受健康檢查，並遵守檢查結果建議事項。 (6)積極參加安全衛生活動提出安全衛生建議。 (7)遵守安全衛生有關法令規則。 (8)接受安全衛生教育訓練，積極汲取安全衛生知識。 (9)報告所有傷害事故提供防止對策。 (10)協助新進人員瞭解安全工作方法。 |  |  |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／4 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依主管規定檢點表，實施作業前、中、後及每日之檢點及檢查。 （二）服從直屬主管指示進行操作，並瞭解定其自動檢查實施情形，必要時反應主管，並跟催相關單位確實執行。 （三）即時監控並修正異常狀況，自力無法控制之異常狀況，應立即報告上級處理。 （四）對使用中之設備、機具、安全裝置、防護具等應於使用前檢查(點)是否良好，如有異常應依規定改善，如無能力無法處理者，應向上級反應處理。 （五）注意設備維護或故障之標示，並確認其狀況，不可任意開機。 二、工作安全及衛生標準 （一）安全規定事項： 1.遵守工作規定 （1）應熟稔作業上有關之安全衛生守則。 （2）應遵守本院及各部門配合工作需要所規定之事項。 （3）遵守各項工作安全與衛生標準從事工作。 （4）遇不安全情況，除量力作適當的處理外，應即報告主管處理。 （5）主動報告所有意外事故並接受有關單位之調查。 （6）易引起火災及爆炸危險場所不能使用明火，但經明火工作申請合准者不在此限。 （7）培養個人安全習慣，提高警覺，防範意外，意外事故發生，必須保持冷靜，有效處理，切勿張惶逃避，造成混亂致災害擴大。 （8）提供安全衛生建議，勸勉與糾正同仁不安全動作及不安全習慣。 （9）協助新進或調換工作人員瞭解安全衛生工作方法。 （10）嚴禁打擾他人工作或分散他人工作之注意力。 （11）作業場所不准嬉戲或打鬥。 （12）員工酗酒者不得從事工作。 （13）除非因工作需要，不逗留或徘徊於他人工作地區。 （14）確實交接班，並注意交待事項。 （15）下班前應檢查周遭環境及電氣安全等。 (2)服裝儀容 （1）鬆散、破裂或寬大衣服，不宜穿著在轉動設備場所。 （2）員工頭髮應確實整理整齊，不得妨礙工作安全及不便穿戴頭盔、緊急呼吸器等。 （3）在轉動設備場所工作或接近傳動機器時切勿穿戴領帶。 （4）如非需要保護，切勿穿戴手套操作轉動機器或接近該機器。 （5）工作服（含外罩式白袍）髒污應更換，隨時保持整齊與清潔。 |  |  |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 2／4 |
| （6）為維持清潔，貼身的工作服應每一輪班換洗。 （7）避免將工作服（含外罩式白袍）與病人被服等衣物一同清洗。 （8）各式工作服（含外罩式白袍）應避免穿著至非臨床工作區，且工作服不可穿離開醫院或至宿舍、社區。 3.安全防護 （1）從事特定工作人員需依規定確實配戴防護器具。 （2）工作或休息時，不可依靠欄桿或轉動機械之防護物上。 （3）共同工作時應使用規定之信號、標幟連絡。 （4）嚴守禁止或警告標示。 4.物品存放及搬運 （1）物品堆放應考慮地震因素，不可堆放過高。 （2）積堆物料有崩塌或掉落之虞時，禁止閒人進入該貯放場所。 （3）移動物品之路徑或範圍，應設置標示。 （4）室內搬運車之車速不宜過快，搬運車行進中並應留意他人安全。 （5）載貨台物料移動有危害其他作業人員之虞時，應使用防止物料移動之適當設施。 5.設備或容器安全 （1）員工如無申請入槽許可不能擅入封閉設備或容器。 （2）進入存儲大量物料槽桶時，須由上方進入，不得由下而進入。 （3）化學設備或其配管及其附屬設備，應依訂定操作要點遵行。 （4）安全閥、安全連鎖及其他安全設備未經主管准許前不得更換，如盲板或其他方法使其不能操作，亦不可改變設計條件。 （5）非本身職掌範圍不得擅自操作各項設備，緊急事件除外。 （6）各種安全設備如安全閥等必須按照規定週期實施定期檢查。 （7）電器安全，需依照院區「電器安全管理作業要點」規定辦理 6.交通安全 （1）切實遵守交通規則。 （2）上、下班途中騎機車應戴安全帽。 （3）多利用大眾交通工具。 （二）衛生規定事項 1.健康維護 （1）員工有接受體格檢查及健康檢查之義務。 （2）不得於處置化學物質等工作場所飲食或吸煙。 （3）禁止在製程操作區內飲食或用膳。 （4）患有法定傳染病者不得擔任餐廚工作。 |  |  |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 3／4 |
| 2.環境整理整頓 （1）經常保持工作場所之整潔並維護環境衛生。 （2）衣物要掛衣櫥裡，工具放工具箱，養成物有定所，歸還原處。 （3）工作室、儀器室、休息室保持清潔明亮。 （4）特殊作業環境應實施定期測定濃度，以確保衛生。 （5）場地、通道、階梯要保持通行無阻。 （6）抽屜、櫥櫃、工具箱保持整齊有序，容器不可留有殘液、廢物。 （7）通路、台階、地面保持平坦完整，如有損壞，須立刻申請修補。 （8）遵守五S作業相關規定，實施工作環境及設備自主檢查。 3.防護器具使用 （1）熟悉安全防護器材之應用及職業災害急救要領。 （2）勞工接觸有機溶劑作業期間應配戴置備之防護具。 （3）進入設備內部從事修理、清掃、拆卸等作業時需穿戴防護具。 （4）要使用任何人體防護具應熟知正確用途及使用方法。 （5）緊急沖眼裝置應定期試放，保持良好狀況。 （6）工作中應依規定配戴必要之防護具。 （7）定期檢查各類防護器具確保堪用狀態，如有損壞應立即請修。 4.廢棄物處理 （1）廢棄物分為一般性及生物醫療廢棄物，並區分基因毒性廢棄物、廢尖銳器具及感染性廢棄物之處理方式。 （2）各種廢棄物存放應有固定容器及規定位置。 （3）一般性廢棄物搬（清）運至垃圾場。 （4）生物醫療廢棄物運送至焚化爐之滅菌鍋高壓滅菌處理。 （5）危害物質不可隨意置放，應確實貯存特定地點依規定處理。 （6）遵守廢棄物分類與減量相關規定，並確實執行及推動。 三、教育與訓練 （一）人員應依照安全衛生法令規定及主管安排，接受一般性之相關教育訓練及演練，並參與各項安全衛生競賽與活動。。 （二）特殊作業環境人員應依照安全衛生法令規定及主管安排，接受專屬性之教育訓練。 四、急救與搶救 （一）從業人員發現傷害事故時應立即報告單位主管，並通知同事加入救援或疏散病患。 （二）人員應熟悉緊急應變作業程序，接獲事故廣播後，應立即依據院區緊急災害應變計畫，依職務、責任劃分、處理措施等原則，進行救災、疏散、安撫病患等作業。 （三）若受傷人數多時，應即通知總機，並依本院「大量傷患救護作業準則」通知全院醫護人員至急診處協助救護。 |  |  |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 4／4 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）防護設備之維持：人員對轄區內防護設備應定期檢查，妥為保養，並依據操作規範確實使用。 （二）防護設備之使用： （1）作業區防護具之使用： 1.個人所保管使用的防護具，應經常保養，不堪使用時應即時申請更換或修理，以確保良好可靠性 2.熟悉安全防護設備及器具之使用方法及正確用途。 3.工作前應先檢查各人所需的防護具是否堪用。 4.進入工地作業區須依規定戴安全帽，如係從事特定工作人員需著特定之防護器具。 5.防護器具不可被化學藥品浸蝕或外層切傷、磨損，器具上金屬零件鉚釘應特別檢查。 6.個人用安全防護具，下班後應整理妥當放回個人保管櫥櫃。 （2）其他作業防護具之使用： 1.特殊醫療(開刀房、傳染病床等)或化學品作業區人員，應穿著足以遮蔽全身之防護衣褲、手套及護目鏡。 2.一般醫療區作業人員(門診、病房等)，應依作業需要穿戴口罩、手套等防護具。 3.使用手推車應行駛於平坦通路，如積載具感染性或腐蝕性化學品應切實著用安全防護器具。 4.擔任電氣工作時，應戴電工用絕緣手套，以策安全。 5.搬運一般性或生物醫療廢棄物人員，應著用適當安全防護具如口罩、手套等。 六、事故通報及報告 （一）人員在工作上發生意外事故而受傷害時，立即向其單位主管報告，並於HIS人事作業就源填報「職業傷害報告表」，並依照「公傷處理作業準則」辦理。 （二）人員需熟悉通報系統及流程，遇緊急事故時依據應變處理流程及方法提報，並配合主管指揮進行救援等作業。 （三）院區發生緊急事故，依「醫院緊急災害應變處理作業辦法」辦理。 七、其他有關安全衛生事項 （一）新進或一般作業人員，應按各項規定接受體檢或健康檢查。 （二）消防安全依照「消防安全管理辦法」、「消防安全設備檢查作業要點」等規定辦理。 |  |  |

| 製表部門 | 安全衛生管理人員作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）每日上班後應檢視電腦有無異樣後再開啟，下班後應將電腦及其它用電設備進行關閉。 （二）因工作之需要至各工作場所進行巡視時，應就個人使用之防護具進行檢查。 二、工作安全及衛生標準 （一）至各工作場所進行處理或巡查時，應先洽單位主管或現場人員陪同， 以瞭解現場狀況並依作業現場之規定佩帶相關防護器具後，始可進 入。 （二）至現場時，若需碰觸作業物質或啟動設備時，應要求現場或陪同人員依標準操作程序進行操作，若須自己進行操作時，亦應告知現場或陪同人員，經其確認無安全疑慮後始可進行操作。 （三）對現場安全衛生有疑慮時，應先要求現場改善後再行進入，不可貿然進入處理或檢查。 （四）至實驗室、工地及其他單位進行查核時，應先就單位及各場所之作業型態、作業性質及使用之設備，進行瞭解，以對現場之相關危害因素有所認識，便於檢查之實行。 三、教育與訓練 （一）安全衛生管理人員應依法令規定取得相關合格訓練證書。 （二）依法令規定參加安全衛生相關之在職教育訓練 （二）依規定參加醫院辦理之教育訓練及演練。 四、防護設備之準備、維持及使用 （一）人員應定期檢查醫院提供之個人防護具進行清潔及檢查，如有異狀應向主管報告並停止使用。 （二）使用防護具時，應依規定之使用方法進行使用，以確保安全。 五、事故通報及報告 工作場所發生事故時，應即依意外事故處理作業要點之規定向相關部 門及主管進行通報，並採取必要之措施，以避免災害擴大。 六、其他有關安全衛生事項 人員除特殊原因外，應依規定接受雇主提供之健康檢查及相關預防保 健事項。 |  |  |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／5 |
| 一、設備之維護與檢查： (一)每日執行作業前，先準備清潔工作車上之清潔工具、材料齊全，並檢查其功能正常。 (二)生物醫療廢棄物暫存冷藏庫於每日上午、下午定期檢查其溫度(應≦5℃) (三)一般性事業廢棄物暫存區的拉門應緊密(即一般廢棄物不可外露)勿讓非工作人員進入，其一般事業廢棄物清運後，應清潔地面，必要時應以低濃度漂白水予以清潔。 二、清潔作業中注意事項： 1.執行清潔作業應戴口罩及手套，處理尖銳物品應手持夾子清理，徒手勿 處理。 2.垃圾桶中廢棄物達八分滿時，即應將垃圾袋口綑紮準備清除。 3.清潔高處之立體物時應使用穩固的工作梯以利高處作業。 4.泡製或執行漂白水消毒劑作業時，應戴手套及口罩，以免接觸皮膚或刺激呼吸道。 三、廢棄物清理作業中注意事項： 1.依廢棄物清理相關法規處理。 2.搬運垃圾、清潔用品等，應兩腳站穩身體保持平衡、儘量減少身體軀幹的扭轉造成腰背扭傷。 3.搬運重物時應以半蹲姿勢抓牢物體再運用腿部力量起身抬起重物，切勿彎腰搬抬重物以免扭傷腰部。 4.處理含放射性廢棄物(如核醫科病患之尿布等)依規定則以生物醫療廢棄物暫放一日後再處理。 5.垃圾疊放推送時必須綑綁紮緊，切勿堆疊過高，以免運送途中防礙視線及掉落。 6.垃圾包裝封口處理及提運時勿用腳、肘擠壓等不當動作。 7.垃圾推送過程如有傾倒或溢出應立即將垃圾清除乾淨。 8.於處理尖銳廢棄物作業時，應佩戴安全手套、穿著安全鞋以及適當護具如口罩等，防止廢棄物之玻璃、鐵釘或廢針頭等尖銳物刺傷致有害物質對作業人員造成危害。 9.廢棄物處理設備或機械之操作程序及注意事項應於明顯處標示或告示。 10.廢棄物之搬運應儘量利用機械以代替人力，超過45公斤以上之物品應以車輛或工具搬運為原則，避免造成傷害。 11.隨時注意工作場所環境清潔並隨時維護以確保安全衛生。 |  |  |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 2／5 |
| 四、教育與訓練： (一)依從業人員感染管制作業、環境清潔感染管制作業執行感染管制、洗手、正確穿戴隔離衣。 (二)安全衛生作業(消防設施使用、用電安全) (三)清潔劑、消毒劑使用與泡製方法。 (四)各項作業規範(漂白水、清潔劑及工具使用、地面清潔、浴廁清潔、出院及病床擦拭作業、一般病室及隔離病室清潔等) (五)各類廢棄物正確分類及處理標準。 五、急救與搶救： (一)遭醫療尖銳物品割扎傷時之立即處置，通知主管協助門診掛號就醫(胃腸 肝膽科、感染科)，相關處理則依照「公傷處理作業準則」原則辦理。 (二)其他因工作受傷，則先至急診做醫療上處理，並由單位主管以書面提 報原因及改善對策。 六、防護設備之準備、維持及使用： (一)進入隔離房作業時，應穿著隔離裝備（包括口罩、手套、鞋套），因工作車需備有相關隔離裝備，其裝備需檢查是否有破損。 (二)防護設備應定期檢查及更換，以確保隨時可使用。 七、事故通報及報告： (一)作業地點若發生火災或病人需急救狀況，則依本院緊急應變處理流通報。 (二)作業中或上下班途中受傷，則依規定填寫職傷報告，單位應於三日內將經過、損傷情形、原因分析及改善對策進行呈報。 |  |  |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 3／5 |
| 八、其他有關安全衛生事項： (一)廢棄物分類與標誌。 腐蝕性 廢棄物; 毒性 廢棄物; 生物醫療廢棄物; 不可燃性一般事業廢棄物; 可燃性 一般事業廢棄物; 廢棄物 分類. 廢棄物 標 籤. 強酸(pH < 2.0) 強鹼(pH > 12.5); 生化、醫學檢驗廢液 水銀廢液、重金屬廢液 有機溶劑、洗片廢液 廢藥品; 生化、病理學廢棄物、截肢、臟器、胎盤、培養基、廢血、體液、排泄物、引流液、過濾紙、手術手套鞋套、棉花、紗布、布類、木質壓舌片、透析用具、塑膠製品、空針、針頭、點滴注射器、培養皿、試管、試玻片、拆線剪、手術刀、縫合針等; 建築廢料(土石及水泥建材等) 玻璃製品(藥瓶及其他玻璃製品) 廢金屬製品(飲料罐、廢機械、儀器等) 陶磁製品、; 廢塑膠類製品 廢紙類、印刷品、紙箱 廢木材、傢俱、纖維類、布製品 食品、油脂; 典 型 的 廢 棄 物. 檢驗室、實驗室; 檢驗室、實驗室、製劑室 手術室、解剖室、洗片室 牙科、藥局; 隔離病房、手術室、產房 檢驗室、實驗室、病房 治療室、血液透析室 臨床病理科; 工務部門、行政部門 治療單位、藥局、配藥區 開刀房、產房、血液透析室 支援單位; 病房、門診、檢驗室、藥局 行政單位、治療單位、 手術房、工作間、護理站 餐廳; 主 要 產 源. |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 4／5 |
| (二)廢棄物分類儲存 類別; 盛裝容器 (垃圾袋); 廢棄物內容. 一般事業廢棄物; 藍色桶 (白色PE袋); 包裝封套、食品餐盒、花木、玻璃類、石膏、Amp、Vial、綠色環保電池。. 生物醫療廢棄物; 紅色桶 (紅色印生物醫療廢棄物標誌PE袋); 手套、引流管、IV set、包盤類、抽吸瓶、棉枝、紗布、剪刀、刀片、縫合針、骨針、試管、培養皿。. 黃色塑膠針頭桶; 廢針頭。. 不鏽鋼桶; 廢針筒。. 毒性 廢棄物; 紙箱 (紅色印生物醫療廢棄物標誌PE袋); 接觸化學藥物後之物品均放在一起，一併處理。. (三)資源回收分類儲存 類別; 廢棄物項目; 收集容器; 回收方式. 紙類; 報紙、報表紙、雜誌、瓦楞紙。; 紙類回收箱; 由環管人員運載資源回收場集中後，統一由資材標售回收，或委外廠商回收再利用。. (白色) 分類垃圾桶. 金屬類; 鐵罐、鋁罐、剪刀。; (藍色) 分類垃圾桶. 玻璃類; 玻璃瓶。; 紙箱. 塑膠類; 塑膠瓶、點滴軟袋、塑膠藥瓶、IV環套、寶特瓶、洗腎液空桶。; 紙箱. 廚餘; 剩飯、菜渣、果皮; 廚餘桶; 福利課委外廠商回收再利用. |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 5／5 |
| (四)處理方式 項目; 儲存溫度; 處理情形. 一般事業廢棄物; 室溫; 委由鳥松鄉公所清潔隊環保車每日入院清運。. 生物醫療廢棄物; - 室溫時，以一日為限。 - 冷藏5度C以下時，以七日為限。; 焚化爐處理。. 毒性 廢棄物; 委託專業廠商處理。. |

| 製表部門 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.高壓滅菌鍋操作，為高溫、高壓蒸氣作業，壓力鍋爆炸或熱蒸汽外溢均會造成嚴重傷害，人員應謹慎操作。 2.滅菌之製品均為玻璃包裝，若有破損會造成人員刺傷。 3.滅菌後之製品均為高熱產品，應防止燙傷。 4.含有毒性氣體或液體之壓力容器對人體會有頭痛、疲倦感、目眩、刺激皮膚等不良影響，應謹慎處理防範。 二、工作安全及衛生標準 1.維修及操作壓力容器，應詳實作成紀錄，並報請實施定期檢查。 2.貯存可燃性氣體或毒性氣體之壓力容器 ，其周圍不得放置引火性或發火性之危險物品。 3.可燃性氣(液)體之壓力容器設備，務必設置消防設備及防止溫度上昇措施。 4.貯存液化氣體之壓力容器在常用溫度下，其液體儲量不可超過全容積之90%。 5.壓力容器的耐壓試驗以水壓行之，試驗壓力為最高使用壓力的1.5倍。 6.壓力容器的氣密試驗，原則以空氣或其他無危險性之氣體行之試驗壓力須略高於最高使用壓力，此項試驗應報請領有第一種壓力容器操作受訓合格人員為之。 7.檢查壓力容器洩漏處所時，應使用肥皂水，絕不能使用火種或煙火。 8.附屬設備之壓力表，其表上之最大分度須為該設備常用之操作壓力的 1.5倍以上3倍以下，其最高使用壓力應明確標示。 9.壓力容器上的壓力表須每六個月與標準壓力計測試檢查最少乙次。 10.壓力容器設有安全閥，須於每年定期校正檢查乙次以上，並保存其記錄。 11.壓力容器之安全閥排氣管路及排氣管應導至安全的回收處理設備或安全的排放地點。 12.壓力容器與安全閥中間之停止閥，在正常操作下應全開。 13.壓力容器的使用壓力應避免超過其設計壓力。 14.低溫液化氣體容器用之液面計嚴禁使用玻璃管。 15.壓力容器應有接地裝置，以避免靜電火花產生，操作者不可拆除。 16.操作壓力容器人員，須接受必要之安全衛生教育訓練，並依規定取得訓練合格證明。 17.操作如有必要改變閥類正常開關時，應獲得工務及主管部門之許可，而且採取適當措施。 |  |  |

| 製表部門 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／3 |
| 18.蒸氣套壓力容器在水蒸氣使用後關閉之前，應先打開排氣管才可關閉，以防止水蒸氣冷凝後，發生高度真空而損壞設備，危害作業人員。 19.拆修壓力容器之前，應先將設備內之氣體排放再注入惰性氣體除去殘留氣體，並經測定取得入槽許可後始可進入內部從事拆修檢查。 20.在貯存或有壓力情形下不得以鐵鎚等敲打衝擊，以免爆炸。 21.檢修或清理壓力容器須進入設備內部時，為防止自連接管線有所洩漏時關閉閥外，並須加以盲封。 22.依高壓蒸汽滅菌鍋的機型之操作規範操作。 23.高壓蒸汽滅菌鍋上需有檢驗合格證；並由工務課人員每個月自動檢查，並應留存記錄以備查。 24.確認安全閥、壓力表及其它安全設備無異狀後方可使用。 25.打開高壓蒸汽滅茵鍋閥門時，操作人員應站於滅菌鍋之側面，避免直接面對滅茵鍋，防止高熱蒸汽溢出時燙傷。 26.待滅菌鍋內之高熱蒸汽完全排空後，方可取出滅菌鍋內之物品。 27.取出滅菌鍋內之物品時應： (1)取出外包裝須無菌之物品時，先戴上無菌手套，再持無菌布單，依無菌技術將滅菌鍋內之物品取出。 (2)取出外包裝不須無菌之物品時，先戴上防熱手套，再將滅菌鍋內之物品取出。 28.滅菌後之產品（如蒸餾水、食鹽水）仍具高溫，需待冷卻後方可搬運，搬運時需戴手套防止燙傷及玻璃刺傷。 29.為能確保滅菌功能，每日第一鍋需作滅菌功能測試Steam autoclave /fluid type 1 test。 30.不慎燙傷應立即以冷水沖洗至少三十分鐘，以濕紗布覆蓋，立即就醫。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.燙傷時以「沖、脫、泡、蓋、送」之急救原則處理。 2.發生中毒時立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.中毒人員如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 4.通知現場主管及相關人員並送就近護理站或急診室治療。 5.若發生火警時，應立即使用乾粉滅火器施救。 |  |  |

| 製表部門 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 3／3 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、防毒面具、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當壓力容器（含消毒鍋）作業工作場所發生中毒、火警或爆炸事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |  |  |

| 製表部門 | 游離輻射設備維護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 高雄儀器課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 - 依定期保養工作規範進行游離輻射設備之保養與維護。 - 操作相關設備時應依設備之操作規範規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.除本作業守則規定外，維復人員仍須依照一般修復作業工作守則執行作業。 2.醫儀維復人員非取得輻安證書或經法定輻射安全訓練，不得進行操作游離輻射設備。醫儀維復人員在未取得輻安證書或經法定輻射安全訓練完成前，得在有證照人員指導下進行游離輻射設備操作訓練。 3.作業前須先與操作人員就使用狀況及故障情形進行適當溝通，已以確定設備現況。 4.確定檢查室內無必要人員或人員未經適當屏蔽，不得操作輻射暴露。 5.在執行維復作業後，應佩帶劑量配章及適當防護器具，如手套、口罩等，若需在輻射暴露下作業，則須穿戴鉛衣、及其他防護器具。 6.工作中工作人員如受傷，即應立即至急診受必要之診療。 7.在完成維復作業後，應將設備恢復原狀，環境清理乾淨，並徹底清洗手部。 三、教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之輻射危害認識、儀器設備使用及儀器設備故障排除等教育訓練及演練。 2.從事游離輻射工作人員，於從事游離輻射工作前，應由輻射防護專業人員講解有關醫院游離輻射防護管制及作業規定，包括游離輻射之來源、特性、防護要領、管制措施等注意事項。 四、急救與搶救 1.當發生人員不當受輻射照射時，應立即釋放開關，使輻射線停止放射。 2.機器不正常激發時，應立即停用。 3.輻射防護專業人員於獲悉工作人員過度曝露時，應於事件發生十天內向原子能委員會提出正式書面報告。 4.工作人員於工作中遭受游離輻設曝露時，超過最高許可劑量之十分之三時，應受健康監護與人員監測。 5.遇火警時，應立即關閉電源，並以滅火器施救。 |  |  |

| 製表部門 | 游離輻射設備維護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 高雄儀器課 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、鉛衣、鉛手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生游離輻射危害、輻射洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 每年參與輻射安全訓練，並接受健康檢查。 |  |  |

| 製表部門 | 危害物質貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 供應課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.設備每月應實施定期安全自動檢查，應依法令及本院相關規定，執行定期檢測、自動檢查、檢點；若係委託其他部門或院外機構代行檢查項目（如排氣櫃風速測定等），應依排定期限跟催實施，並應有檢查記錄備查 2.各項設備操作前，應詳閱該機械設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.危害物質包括有機溶劑、特定化學物質以及放射性物質，由於會使人體產生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺激皮膚等不良影響，故在儲存作業時，應加強管理與安全防護，以確保工作人員及院區之安全。 2.廠商交貨時包裝容器上必須清楚標示化學藥品的名稱，開啟或使用時的危險性。 3.收發料人員應依物質安全資料表或包裝上之危害物標示判別及歸屬類別，予以妥善分類、儲存。 4.避免直接接觸有機溶劑及化學藥品。 5.必要時，穿戴適當的保護用具(如手套、圍裙、護目鏡)，這些裝備不要穿到儲存室外面，長髮工作人員須束好長髮。 6.所有有機溶劑及化學藥品的瓶蓋須蓋緊。 7.貯存場所，絕對嚴禁煙火，遠離熱源，並標示警告標誌。 8.貯存區應備足滅火設施，發生火災時，應依正確方式滅火撲滅。 9.定期檢查貯存區安全設施之狀況及功能，以確保安全。 10.貯存區應安裝定時排風裝置，保持通風、散熱，以防自燃現象導致火災。 11.貯存區應嚴格管制人員進出並立即上鎖。 三、教育與訓練 1.部門主管對使用或可能暴露於危害性物質之新進員工，應安排施予三小時以上之教育訓練，使其熟習預防及緊急應變措施，並依規定檢查、檢點，以維護作業環境及工作人員安全。 2. 部門主管應提供及教導工作同仁熟悉安全衛生工作守則及操作規範，並督導及要求工作同仁，確實依規定實施作業。 |  |  |

| 製表部門 | 危害物質貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 供應課 |  | 2／3 |
| 四、急救與搶救 1.緊急應變處理： (1)通告或疏散附近的工作人員，並將意外事件報告主管。 (2)察看材料安全資料卡，提供通風、圍堵和棄置的指示。 (3)少量潑濺(少於100mL)可用砂、紙巾和中和劑吸除。 (4)固態狀的潑灑物，則戴上手套將其掃至畚箕。 (5)小心避免化學藥品的劇烈反應作用。 (6)使用大量的清水沖洗，以稀釋其酸和鹼。 2.化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時： (1)儘快除去污染到的衣服。 (2)用安全的蓮蓬頭、水龍頭或洗眼設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 (3)眼睛被潑灑時須馬上沖水，愈快洗眼，視力受害的程度愈會減輕。最好用生理食鹽水持續滴15-20分鐘，避免傷及角膜。 (4)在儲存室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 (5)使用肥皂和水洗去皮膚上的化學藥品，切勿使用中和藥劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 (6)立即送至就近護理站或急診治療。 3.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.部門主管應提供作業上必要及數量足夠之防護具，如防護衣、護目鏡、安全口罩、手套等，並要求作業人員佩戴。 2.各部門應確實掌控、檢討危害物質之使用、儲存情形，並建立「危害物質清單」、「物質安全資料表」、包裝容器危害標示及其他安全管理措施。 3.視作業環境需求及法令規定，設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置，並於有害物質之作業時間內，不得停止換排氣設施之運轉。 六、事故通報及報告 1.工作人員在執行危害物質貯存作業發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室醫治同時報告主管。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |  |  |

| 製表部門 | 危害物質貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 供應課 |  | 3／3 |
| 七、其他有關安全衛生事項。 1.定期就倉庫執行各項溫溼度之測定並作記錄。 2.使用、存放危害物質之部門，應經常掌控危害物質使用、儲存量。並應於每年七月清查後，於七月二十日前填具「危害物質清單」，並以「危害物質彙總表（以部門別）」提報。 |  |  |

| 製表部門 | 易燃物品貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 供應課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.設備每月應實施定期安全自動檢查，應依法令及本院相關規定，執行定期檢測、自動檢查、檢點；若係委託其他部門或院外機構代行檢查項目（如排氣櫃風速測定等），應依排定期限跟催實施，並應有檢查記錄備查。 2.各項設備操作前，應詳閱該機械設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.易燃物品的容器,不論是否在使用中或不使用中,都應隨時緊蓋。 2.儲存易燃物品場所，絕對嚴禁煙火，遠離熱源。 3.易燃物品置於近地面、陰暗、通風處。 4.置放處保持乾燥無變色變質情形。 5.容器應保持完整無破裂。 6.危害物質於存放時，考量物質特性均應分開存放。 7.工作場所應標示警告標誌。 8.容器標示清楚。並製作MSDS，留存現場備查。 9.汽油為一級易燃物品，其閃火點為20 oF，即使在零下50 oF亦可爆炸，同時空氣中含汽油量14%~16%時，若有火種亦可爆炸，需加強防範。 10.儲存場所溫度應保持40℃以下，儲存容器應安穩置放並加固定及裝妥護蓋，以避免傾倒。 11.貯存燃料油之場所，必須通風良好，以免油氣積聚，發生爆炸。 12.燃料油宜貯存於地下油槽或陰涼地點，以減少油氣避免火災發生。 13.汽油之貯存量以足用為原則，存量不宜太多。 14.貯存或提運汽油時，應用有蓋之鐵桶等容器。 15.不論油桶中是否有油品，應隨時將桶蓋蓋妥。 16.不准用口吸取汽油或以汽油清洗衣服、皮膚，以免造成鉛中毒。 17.汽油蒸氣較空氣重，常積聚於低窪地點或稀鬆之沙土內，故在此等窪地及鬆軟土地上應特別防範汽油蒸氣引起火災。 18.易燃品貯存處四週16公尺內，嚴禁煙火並設置「嚴禁煙火」之警告標誌。 19.易燃品儲存區應備足滅火設施，當不慎引起火災時，應依正確方式以滅火設施撲滅火災。 20.易燃品儲存區，應嚴格管制人員進出。 21.定期檢查易燃品儲存設備之狀況及功能，以確保安全。 22.如發現有可燃性氣體外漏時，應查明來源，並迅速處理。 |  |  |

| 製表部門 | 易燃物品貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 供應課 |  | 2／3 |
| 23.易燃、易爆等危險物料，應貯存於危險倉庫內，四周須設置安全防護設備，並特別注意防火、防盜。 24.易燃物品儲存區，應保持通風、散熱，以防止自燃現象導致火災。 三、教育與訓練 1.部門主管對使用或可能暴露於危害性物質之新進員工，應安排施予三小時以上之教育訓練，使其熟習預防及緊急應變措施，並依規定檢查、檢點，以維護作業環境及工作人員安全。 2. 部門主管應提供及教導工作同仁熟悉安全衛生工作守則及操作規範，並督導及要求工作同仁，確實依規定實施作業。 四、急救與搶救 1.緊急應變處理： (1)通告或疏散附近的工作人員，並將意外事件報告主管。 (2)察看材料安全資料卡，提供通風、圍堵和棄置的指示。 (3)少量潑濺(少於100mL)可用砂、紙巾和中和劑吸除。 (4)固態狀的潑灑物，則戴上手套將其掃至畚箕。 (5)小心避免化學藥品的劇烈反應作用。 2.化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時： (1)儘快除去污染到的衣服。 (2)用安全的蓮蓬頭、水龍頭或洗眼設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 (3)眼睛被潑灑時須馬上沖水，愈快洗眼，視力受害的程度愈會減輕。最好用生理食鹽水持續滴15-20分鐘，避免傷及角膜。 (4)在儲存室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 (5)使用肥皂和水洗去皮膚上的化學藥品，切勿使用中和藥劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 (6)立即送至就近護理站或急診治療。 3.遇火警時，用乾粉滅火器施救。 4.工作人員在易燃物品貯存作業中發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室治療同時報告主管。 5.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 |  |  |

| 製表部門 | 易燃物品貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 供應課 |  | 3／3 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.部門主管應提供作業上必要及數量足夠之防護具，如防護衣、護目鏡、安全口罩、手套等，並要求作業人員佩戴。 2.各部門應確實掌控、檢討危害物質之使用、儲存情形，並建立「危害物質清單」、「物質安全資料表」、包裝容器危害標示及其他安全管理措施。 3.危害物品作業場所內如發生有害氣體、蒸氣、粉塵時，應採取密閉設備、局部排氣裝置、整體換氣裝置或以其他方法導入新鮮空氣等適當措施，使其不超過作業環境空氣中有害物容許濃度標準之規定。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 1.傾倒時立即擦拭，並遠離火源與維持通風良好。 |  |  |

| 製表部門 | 縫針、針頭刀片的使用 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）應遵守標準作業規範與安全作業原則。 （二）全面使用無菌丟棄式空針，不銹鋼刀片與縫針。 （三）使用過之針頭不可故意用手折彎或折斷。 （四）為病人進行醫療處置時，皮膚消毒未準備好之前，勿將縫針、針頭、刀片等包裝套打開，以避免不慎被扎傷。 （五）針頭使用後不須回套，並立即丟棄於規定的容器內，例如針頭分離筒或彎盆。 （六）使用的針頭未污染而須續用時，應將針頭套置於平整檯面，以單手持針筒，用針頭挑起針頭套朝檯面輕壓，使針頭與針頭套完全密合，並檢視密合正確性，以免針頭由側邊穿刺出。 （七）整理使用過的包盤時，需以鑷子夾取尖銳器材及敷料，以防扎傷。 三、教育與訓練 工作人員應熟知標準作業流程，單位主管應定期監測所屬人員對作業流程之認知與實務作業之正確性。 四、急救與搶救 （一）工作中不慎被污染的針頭、刀片或縫針扎傷時，應立即將傷口的血擠出，並用酒精或優碘消毒，或在流動水下清洗傷口5分鐘，以預防感染。 （二）向部門主管報告，立即掛號看診(胃腸肝膽科或感染科)，夜間或假日則至急診看診。並至HIS人事作業填寫「職業傷害報告表」，以通報院方主管單位，做為公傷的依據。若公傷人員非本院正式員工且不具勞保身分者，則填寫「事件處理提案表」。 （三）追查針頭、刀片或縫針使用病患的病史，視需要請醫師開立檢驗單，確認病患是否患有可經血液或體液感染的疾病，例如B型肝炎、C型肝炎、愛滋病與梅毒等。 （四）確認被扎傷者體內是否已有可經由血液或體液感染的疾病之抗原與抗體。 |  |  |

| 製表部門 | 縫針、針頭刀片的使用 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／2 |
| （五）依醫師指示給予被扎傷者適當的治療處置，例如注射疫苗或免疫球蛋白等，並持續追蹤檢查。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）全面使用無菌丟棄式空針、不銹鋼刀片、縫針。 (二）面對污染或需隔離之患者時，應使用適當之個人安全衛生防護器具，如戴手套等。 （三）感染性廢棄物容器應標示並以顏色分類且密封貯存(八分滿後將開口封閉，由環管人員收走)。 六、事故通報及報告 向部門主管報告，並至HIS人事作業填報「職業傷害報告表」呈核。 七、其他有關安全衛生事項 可參閱「護理部尖銳物品使用防護手冊」了解預防針扎注意事項。 |  |  |

| 製表部門 | 與化學藥物接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 2.依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 3.操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 1.孕婦及哺餵母乳的人員，應避免執行化學藥物的準備及注射。 2.操作化學藥物的人員需經適當的訓練，及具備化學藥物的相關基本知識。 3.準備及注射化學藥物前後應洗手。 4.化學藥物的操作應集中在一特定及單獨地區的環境，並備有給藥的用物設備及化學治療藥物操作手冊。 5.抽取化學藥物之環境，不應放置食物，亦不可在此環境中進食。 6.化學藥物的配製應於垂直式層流無菌櫃中操作。 7.操作垂直式層流無菌櫃設備時，應在通風良好、光線充足且獨立的環境。 8.以無菌技術抽取化學藥物時，工作檯面應鋪有防護性吸水紙(防層吸水紙在下，普通吸水紙在上)，藥物噴濺時應立即更換。 9.抽取化學藥物應有安全裝備： (1)穿即棄式隔離衣：前方無開口、長袖、袖口有鬆緊作用，並具防水效果。 (2)戴即棄式隔離帽。 (3)戴即棄式高分子非滲透性口罩。 (4)戴即棄式護目鏡或眼鏡。 (5)戴醫用檢查手套。 10.準備或注射化學藥物時，若有任何安全裝備破損或沾污時，應立即更換。 11.工作場所應有適當的洗手設備（含洗眼裝置），以備污染時可立即清洗。 12.配置化學藥物時：（需在垂直式層流無菌櫃操作） (1)注意針頭勿刺破手套或刺到自己。 (2)針筒大小須選擇藥液在針筒內的容量，不可超過3/4者，以防筒心鬆脫滑落造成藥液灑出。 (3)抽Vial劑型化學藥物時，針頭無阻塞保持通氣，使內外壓力平衡避免藥物外溢。 (4)割Ample時，Ample勿太靠近工作人員的臉，以紗布圍繞瓶頸再鋸開，以防藥劑洩出。 |  |  |

| 製表部門 | 與化學藥物接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／3 |
| (5)稀釋Ample劑型化學藥物時，要慢慢將稀釋液沿著玻璃管壁注入，稍傾斜以確定粉末完全溶解。 (6)針筒排氣時應先反抽再排氣，並用酒精棉球或無菌紗布置於針頭下，避免藥物滴出。 13.化學藥物備妥後，應用75%Alcohol紗布擦拭工作檯。 14.廢棄物的處理： (1)針頭、針筒勿折斷，避免導致針管內剩餘藥物噴出。 (2)所有與化學藥物接觸物品(含空針、手套、口罩、Ample、Vial.等)均不需分離，直接丟棄入紅色塑膠袋內，密封後棄置感染性廢棄物可燃紅桶內丟棄。 (3)處理化學治療病人的分泌物時應戴手套，應避免接觸分泌物。 15.員工應依勞工安全衛生法之規定，每年定期體檢追蹤。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之化學藥物儲存運送、給藥、及潑灑等異常處理之教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀「化學藥物領用、給藥及用物處理標準作業規範」(N3D105)及閱覽「癌症資源查詢網」之細胞毒性物質處理之內容，瞭解化學藥物之相關訊息，以利於發生異常時可以迅速採取應變措施。 四、緊急應變處理： 1.調劑領用及執行化學治療之注射單位，應備有「化學藥物緊急處理箱」，內容物包含：N95口罩：2PC、防水隔離衣：2PC、燙傷紗布：1PC、單面吸水墊：2PC、無菌手套：(L.M.S)各2PC、口罩連護目鏡：2PC、紅色塑膠袋：2PC、『危險勿接近』告示牌：2PC。 2.化學藥物潑及操作人員時： (1)立刻脫手套、隔離衣。 (2)若噴濺至眼睛，立刻用生理食鹽水沖洗至少15分鐘後，請眼科醫師檢查處理。 (3)若噴濺制服時，應立即脫下置於塑膠袋內封閉，再置入標示有「感染可然性廢棄物」之紅色垃圾桶內。 (4) 若有噴濺到身體，立即以肥皂水及清水連續清洗三次，並請醫師檢查。 3.檯面、地板接觸化學藥物時處理者應： (1)戴雙層手套、穿防水隔離衣、戴N95口罩。 (2)以『危險勿接近』告示牌標誌隔離該區。 (3)若裝置有化學藥液之玻璃瓶打破，應豎立「危險勿接近」標示牌，將破碎玻璃掃入畚箕中，放入塑膠硬殼容器，ㄧ併密封並置 |  |  |

| 製表部門 | 與化學藥物接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 3／3 |
| 於防刺容器內。 (4)少量藥品潑灑(＜5ml或5g)：處理人員應穿著防護用物(兩層醫用檢查手套、防水不織布隔離衣、N95口罩及護目鏡)，使用乾淨紗布吸掉藥品若為化學藥物噴灑時，則用會吸收的乾紗布墊蓋住。 (5)若潑灑藥品為粉狀固體，先以濕布覆蓋，接著以肥皂水及清水由外向內以劃圓的方式連續清洗三次。 (6)大量藥品潑灑(＞5ml或5g)：處理人員應穿著防護用物(兩層醫用檢查手套、防水不織布隔離衣、N95口罩及護目鏡)。受污染的區域以單面吸水墊（under paper）覆蓋以避免藥液擴散或揮發→用肥皂水及清水連續清洗三次→再用75％酒精擦拭。 (7)記錄噴灑量時間、區域及處理方式。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）抽取化學藥物應有安全裝備： 1.防水不織布藥品長袖調配衣：前方無開口、長袖、袖口有鬆緊作用，並具防水效果。 2.即棄式隔離帽。 3.N95不織布呼氣閥活性碳微過濾口罩。 4.即棄式護目鏡或眼鏡。 5.醫用檢查手套。 6.化學藥物緊急處理箱。 （二）執行給藥時安全裝備： 1.大量靜脈灌注：穿戴防護用物為N95口罩及醫用檢查手套。 2.小量靜脈注射：穿戴防護用物為N95口罩、醫用檢查手套、防水不織布藥品長袖調配衣及護目鏡。 3.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當化學藥物操作場所發生潑灑或其他原因引起異常事件時， 除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報，經化學藥物接觸到皮膚、黏膜時，須經醫師評估情況，必要時依公傷處理原則辦理。 （二）依照「異常事件處理標準作業規範」辦理：24小時內口頭通知單位主管，發生後三日內，將異常事件經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「異常事件處理提案表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 員工應依勞工安全衛生法之規定，每年定期體檢追蹤。 |  |  |

| 製表部門 | 與游離輻射接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 (一)本院有游離輻射之區域： 1.核子醫學作業。例如：Bone Scan、Liver Scan等。 2.放射治療與輻射線接觸。例如R／T、X-Ray。 3.原子碘治療，例如：Ｉ-131。 (二)核醫常用核種之半衰期、排泄管道及注意事項： 1.核醫常用核種之半衰期及排泄管道： 核種; 半衰期; 排泄管道. Ｔc 99; 6小時; 尿液. I 131; 192小時; 尿液及汗腺. Ga 67; 78小時; 糞便. T1 207; 73小時; 尿液. 2.注意事項：病人接受核種治療在半衰期內時，護理人員應採集中護理，並指導病人應多攝取水份，以利藥物排出。 (三)放射線檢查時工作人員應注意事項： 1.體外暴露防護基本原則：即是Ｔ×Ｓ×Ｄ(Ｔ是時間，Ｓ是屏蔽，Ｄ是距離)。故護理人員在照顧病人必需接觸輻射線時，應儘量縮短暴露時間與次數，遠離輻射源並使用適當屏蔽，儘量減少曝露。 2.當病人照射Ｘ光需家屬扶持時，扶持人員應予穿著鉛衣，若為PortableＸ-ray，醫護人員有責任疏散鄰床病人及家屬，包括周遭孕婦及幼兒，疏散距離至少三公尺以上。 3.操作移動式X光機時，鉛屏風應置於距病人外兩公尺處，人員於鉛屏風後方，若無鉛屏風，則人員應距離輻射源至少三公尺以上。 4.屏蔽防護措施：牆壁厚度為鋼筋混凝土３０公分以上，或使用厚度３mm鉛皮，高度需高於地面２公尺以上。 (四)Ｉ131治療（原子碘治療）： 1.接受Ｉ-131治療病人，應簽住Ｉ-131隔離房，住院期間不可離開病房，並嚴禁訪客。 |

| 製表部門 | 與游離輻射接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／3 |
| 2.病房內應備一加蓋紅色垃圾桶，將每日用餐後之餐盤，用塑膠袋裝好套緊，丟於塑膠桶內。 3.每日更換下來之衣服，丟於病室污衣桶內，每週二、五由輻射防護師進行檢測。 4.住院時病室內備妥垃圾桶及污衣袋，出院時集中整理污物丟棄。 5.正確告知病人排尿需排放馬桶內，至少沖洗6次以上，避免放射性物質積留。 6.護理人員必需接觸病人時，應穿著鉛衣。 7.懷孕的護理人員應避免照護。 (五)員工應依勞工安全衛生法之規定，定期作體檢追蹤。 三、教育與訓練 工作人員應熟知標準作業流程、執行作業之工作規範與操作規範，單 位主管應定期測試所屬人員對作業流程、工作規範與操作規範之認知 與實務作業之正確性。 四、急救與搶救 （一）當發生意外暴露時，應馬上按下距離最近之緊急停機按鈕或裝置，以停止放射線輸出。 （二）將曝露者適當處理並予以妥善照護。 （三）保留事故現場機器及紀錄完整。 （四）立即通知主管及輻射防護人員。 （五）若曝露者為病人請通知其主治醫師。 （六）若懷疑可能接受意外曝露時： 1.將配章送回計讀。 2.給予充分休息與營養，並適當調整其工作。 3.實施醫務監護。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）護理人員必需接觸病人時，應穿著鉛衣。 （二）屏蔽防護措施：牆壁厚度為鋼筋混凝土30公分以上，或使用厚度3mm鉛皮，高度需高於地面2公尺以上。 （三）移動式ｘ光機操作時，鉛屏風應置於距病人兩公尺處，人員於鉛屏風後方，若無鉛屏風，則人員應距離射源至少三公尺以上。 （四）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |  |  |

| 製表部門 | 與游離輻射接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 3／3 |
| 六、事故通報及報告 （一）通報；通知鄰近工作人員離開，向單位主管說明狀況 1.發生時間及地點。 2.事件類別：如曝露、污染、爆炸、火警等。 3.狀況：人員有無受傷，災害是否擴大等。 4.通報輻射防護管理中心。 （二）及時處理徹底處理；對已控制下之意外事件，慎重妥善規劃，再作善後處理(如場所、衣物、器械之除污)。縮小事故影響、減少擴大，原則上應一次處理完畢。 （三）偵測並評估工作人員受曝劑量，依規定施予醫務檢查或監護。 （四）處理輻射意外事故時，應在輻射防護人員的指導和監督下進行。對事故處理人員應進行完整的輻射監測，並將事故原因和處置方式資料報告單位主管及輻射防護委員會。 七、其他有關安全衛生事項。 (一）員工應依勞工安全衛生法之規定，定期作體檢追蹤。 （二）定期就輻射工作場所之環境進行輻射暴露度量，劃定輻射管制 區與非管制區，並且嚴格執行禁止非輻射工作人員進入輻射管制區內逗留以確保安全。 （三）保持安全、人命第一，財產居次，以人身安全為優先。 |  |  |

| 製表部門 | 氣體鋼(鋁)瓶管理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 1／2 |
| - 設備之維護及檢查 (一)依規定於作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存 備查。 (二)操作相關設備時應依設備規定之程序(步驟)進行操作。 (三)定期委託專業廠商測靜水壓。 - 工作安全及衛生標準 (一)氣體鋼(鋁)瓶材質需符合經濟部中央標準局CNS標準。 (二)氣體鋼(鋁)瓶應做明顯標誌，包括氣體內容、有效期限、製造商。 (三)氣體鋼(鋁)瓶需裝有壓力調節器防止爆炸，內外部、閥及氧氣壓力 調整器勿沾染油污雜質。 (四)氣體鋼(鋁)瓶應遠離一切易燃物料如汽油或酒精、丙酮，並嚴禁煙 火。避免和電器物品或易燃物同置一處，以免產生火花引燃氣爆。 (五)靜置之氣體鋼(鋁)瓶需放置在空曠的空間，並加以固定，避免碰撞 及倒翻，空瓶與滿瓶應該分開儲存，避免紊亂。 (六)鋼(鋁)瓶不用時開關應鎖緊以免氣體外漏。若發現有氣漏現象，應 隨時請修，停止氣源防止持續外洩。 (七)搬運鋼(鋁)瓶時，應利用推車小心運送，並應將其固定，防止滑脫。 (八)開啟氣體鋼瓶閥時，需站一旁，不可面對閥，防止高壓氣體衝擊。 (九)使用NO氣體時須使用抽吸系統，將有毒之NO2 產物有效抽吸排除 至室外，以避免吸入造成身體不適。 - 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之消防演習講座、設備使用及設備故障排除..等教育訓練。 - 急救與搶救 (一)如遇鋼(鋁)瓶爆炸發生火災，用乾粉滅火器施救並切斷氣源及疏散 人員。 (二)鋼(鋁)瓶打翻應立即檢查是否有損壞或接頭鬆落，若損壞或接頭鬆 落應立即通知工務課處理。 (三) 發生NO中毒時，應立即將患者移開使用NO的地點至空氣流通處 ，並立即送醫處置。 - 防護設備之準備維持及使用 乾粉滅火器應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用 之狀態。 |  |  |

| 製表部門 | 氣體鋼(鋁)瓶管理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 2／2 |
| - 事故通報及報告 (一)當因氧氣供應系統引起火警事件時除採取立即應變措施外，並應進 行所屬主管之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序與時效向上級進行通報。 (三)於災害發生後三日內將災變經過災損情形原因分析及改善對策填寫 「意外事故檢討報告表」進行呈核。 七、其他有關安全衛生事項。 |  |  |

| 製表部門 | 研究實驗室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 - 各項儀器安排儀器負責人，定期檢查該設備，並將檢查記錄留存備查。 - 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商或儀器課相關負責人進行設備之保養與維護 - 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作，以免造成儀器的損害。 - 貴重儀器設備均由通過操作訓練合格人員或專人進行操作，須提供中文操作規範。 - 設備應有保養、維修、自主檢點等紀錄，外觀維持完整清潔，周邊禁止堆放易燃物、雜物。 二、工作安全及衛生標準 - 感染性物質的分類依醫院的規定確實執行。針頭（務必放置於堅硬不會被穿刺的容器內，使用後不再回套，以減少受傷的機會）。 - 採集血液檢體與分析血液檢體的工作人員務必帶手套與穿著實驗衣，若有空氣傳染之病原菌，請帶上口罩，並小心操作。 - 具感染性與非感染性細胞或病毒培養實驗務必區分至不同細胞培養室操作。 - 高度感染性實驗後之細胞培養液在丟棄前，需經過滅菌鍋滅菌後才可丟棄。 - 一般細胞培養液在丟棄前，需再加入漂白水靜置半小時後才可丟棄。 - 每月執行安全衛生、環保作業自主檢核線上登錄且有記錄備查。 - 共同實驗室藥品需統一管理， MSDS物質安全資料表置於現場明顯易見處，且為近3年之版本。 - 毒性化學物質標示清楚。 - 列管毒化物應上鎖，管制麻醉藥品須上雙重鎖，並依規定申報及使用登記且有記錄備查。 - 管制麻醉藥品或毒化物有適當人員負責管理。 - 一般性與生物醫療廢棄物分類確實、標示清楚；並設紙類及鐵鋁罐回收桶。 - 每年度工作人員安全衛生確認表記錄齊全且經過主管簽名確認。 三、教育與訓練 - 操作RG-2作業人員均需接受生物安全種子教師實務操作教育訓練後，方可實際操作。 2.研究人員均有參與安全衛生、消防、緊急應變等教育訓練之紀錄。 |  |  |

| 製表部門 | 研究實驗室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 2／2 |
| 3.人員接受新進人員環境介紹、公用/貴重設備之使用、實驗室安全衛生管理或其他專業性教育訓練。 4.定期參加院方舉辦各項教育訓練課程，並完成線上測驗。 四、急救與搶救 ### 對處於危難狀態的人給予援助避免受到進一步的傷害，如果移動反讓傷患再度受到傷害的話則不移動。 ### 有會危害到鄰近同仁的潛在危險時要示警讓他人知曉。 - 應立即通知實驗室主管，準備清理前應先和生物安全主管指導下，確認清理人員確知清理方式及技術，清理人員需穿戴適當防護設備，避免直接暴露在具感染性物質的環境裡。 五、防護設備之準備、維持及使用 - 使用適當之個人防護設備如護目鏡、手套、實驗衣、口罩等。 - 防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用。 - 操作具揮發性化學藥品及毒化物應於化學藥品排氣櫃操作，並定期檢查排氣櫃風速是否合格。 - 細胞培養等實驗需於培養室內操作，含RG-2等級以上檢體需於生物安全操作台操作，生物安全操作台需定期檢查，操作滿3000小時需更換初級濾網。 六、事故通報及報告 - 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 - 於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 員工應依勞工安全衛生法之規定,定期體檢並做追蹤。 |  |  |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 1.定期進行游離輻射設備之保養與維護。 2.操作相關設備時應依設備之操作規範規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.除本作業守則規定外，研究人員仍須依照各放射性實驗室工作守則執行作業。 2.研究人員非取得輻安證書，不得進行操作游離輻射設備。 3.在操作游離輻射物質時，應佩帶劑量配章及適當防護器具，如手套、口罩等，若需在輻射暴露下作業，則須穿戴鉛衣、及其他防護器具。 4.處理放射性物質時應戴防水手套，皮膚如有外傷應避免從事放射性工作；如必須工作，應將傷口妥善包紮。 5.非必要的私人物品物攜進室內，實驗所產生的廢料應依規定收集處理。 6.操作中研究人員如受傷，即應立即至急診受必要之診療。 7.在完成操作後，應將設備恢復原狀，環境清理乾淨，並徹底清洗手部。 三、教育與訓練 1.研究人員應依規定參加單位辦理之輻射危害認識等教育訓練。 2.從事游離輻射工作人員，於從事游離輻射工作前，應由輻射防護專業人員講解有關醫院游離輻射防護管制及作業規定，包括游離輻射之來源、特性、防護要領、管制措施等注意事項。 四、急救與搶救 1.當發生人員不當受輻射照射時，應立即停止可發生游離輻射物質操作將曝露者適當處理並予以妥善照護。 2.立即通知主管及輻射防護人員。 3.輻射防護專業人員於獲悉研究人員過度曝露時，應於事件發生十天內向原子能委員會提出正式書面報告。 4.研究人員於工作中遭受游離輻設曝露時，超過最高許可劑量之十分之三時，應受健康監護與人員監測。 5.遇火警時，應立即關閉電源，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、鉛衣、鉛手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生游離輻射危害、輻射洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 |  |  |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 1／1 |
| 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 每年參與輻射安全訓練，並接受健康檢查。 |  |  |

| 製表部門 | 細胞室與特殊病理室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一) 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 (二) 所有儀器使用後，使用者應立即擦拭乾淨並作保養 。 (三) 操作相關設備時應依設備操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 - 收受檢體時應注意是否具傳染性之標示，並依規定分類處理 - 處理檢體時均應戴口罩、手套、護目鏡並在生物安全操作櫃內進行 - 使用各種儀器時，均應按照儀器標準作業程序(SOP)操作 - 實驗室之排氣、通風設備應良好 - 高感染性之檢體如CJD應予退件並告知臨床醫師 - 檢驗完之廢棄檢體應依感染性廢棄物處理 - 有機溶劑及特殊化學物質應依規定分類回收處理，不可隨意倒入下水道 - 剩餘的檢體加消毒水，再放入紅色垃圾袋 - Specimen Chamber 及Filter Card 用4%消毒液浸泡30分鐘。 - Filter Card 丟棄， Specimen Chamber水洗10分鐘→浸在1%消毒水中，以超音波洗滌器震盪清洗30分鐘，再放入清水沖洗10分鐘，烘乾備用。 - 化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時，依照材料安全資料表所描述的程序處理，儘快除去被污染的衣物，用安全的蓮蓬頭、水龍頭等設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 - 眼睛被潑濺時，須馬上以生理食鹽水滴流15至20分鐘，愈快洗眼視力受害的程度愈輕。 (十三)使用肥皂和大量的水洗去皮膚上的化學藥品，切勿將中和試劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 三、教育與訓練 - 組內人員參加科內之教育訓練課程 - 組內人員參加能力訓練及評估 四、急救與搶救 (一) 遇有割傷或感染，應儘快將傷口清洗乾淨，並至門診（胃腸肝膽科、感染科）治療。 |  |  |

| 製表部門 | 細胞室與特殊病理室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、活性碳口罩等防護具來防止吸入或遭受污染。 (二)防護設備應定期檢查及更換，以確保防護設備保持隨時可用之狀態。 六、事故通報及報告 (一) 遇有割傷或感染應立即報知主任及填寫職業傷害報告表。 |  |  |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 (一)有機溶劑的容器，不論是否在使用中或不使用中，都應隨時緊蓋。 (二)可燃之化學藥品儲放在標有防爆之冰箱或櫃子裡。 (三)運送超過500mL之大瓶，必須使用耐重的盛器搬運，如安全桶。 (四)化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時，依照材料安全資料表所描述的程序處理，儘快除去被污染的衣物，用安全的蓮蓬頭、水龍頭等設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 (五)當眼睛被潑濺時，須馬上以生理食鹽水滴流15至20分鐘，愈快洗眼視力受害的程度愈輕。 (六)在檢驗室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 (七)使用肥皂和大量的水洗去皮膚上的化學藥品，切勿將中和試劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 (八)作業場所只可以存放當天所要用的有機溶劑。 (九)儘可能在上風位置工作，以避免吸入蒸汽。 (十)儘可能避免皮膚直接接觸。 (十一)工作場所應標示警告標誌。 (十二)容器應依「有害物及危險物通識規則」規定進行標示，並製作MSDS，留存現場備查。 (十三)對濃度較高的地區使用局部排氣，用抽氣或用新鮮空氣稀釋或水濕法降至TLV以下。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀物質安全資料表（MSDS）之內容，瞭解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 |  |  |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 四、急救與搶救 （一）有機溶劑會使人體發生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺 激皮膚等不良影響，應謹慎處理 （二）接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨其沾污區域。 （三）發生中毒時：立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向 下俯躺，並保持他的體溫。 （四）通知現場主管及有機溶劑管理員並送就近護理站或急診室治療。 （五）中毒人員，如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 （六）遇火警時，用乾粉滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒 面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等 （二）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用 之狀態 六、事故通報及報告 （一）當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時， 除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （二）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作記錄。 |  |  |

| 製表部門 | 福馬林回收作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| - 作業潛在危害： - 福馬林的主要成分為甲醛（Formaldehyde），屬第四類特定化學物質。 - 會嚴重刺激鼻、眼睛、呼吸系統，可能引起肺水腫。 - 為疑似致癌物、致畸胎物。 - 皮膚經多次接觸後，容易造成濕疹性皮膚炎。 - 婦女受到甲醛的影響，包括經期異常及次發性不孕症。 - 液體和蒸氣易燃，可能產生聚合，在火場中容器可能破裂或爆炸。 - 待回收及已回收福馬林之存放： 1. 存放時應與強酸、強鹼或易燃性助燃性物質分開存放。 2. 應置於近地面、陰暗、通風處，並置放肩部以下。 3. 遠離熱源並有〝物質安全〞標示。 4. 置放處保持乾燥無變色變質情形。 6. 容器應完整無破裂、流出。 7. 物料儲存附近無引火源。 8. 物品堆放以不影響照明為原則。 9. 物料安全放置，不可倒塌或傾斜。 10. 回收室之門應保持常關狀態、不上鎖。 11. 分類標示清楚地面保持清潔乾淨。 - 操作時之人員防護及注意事項： - 操作時需穿戴口罩、手套及防護衣。 - 操作完畢務必洗手。 - 福馬林回收桶及裝福馬林的容器必須蓋緊，以免福馬林氣體溢出，污染環境。 - 洩漏或潑濺時之緊急應變處理： 1.普告或疏散附近的工作人員，並將意外事件報告主管。 2.查看材料安全資料卡，提供的通風、圍堵和棄置的指示。 3.平時準備好的潑灑處理箱，以便清除潑濺的福馬林，潑灑處理箱應該有:潑灑枕具(Spill pillows)，矽膠吸液劑，掃帚畚箕，塑膠袋，垃圾標籤(Waste labels)，橡皮手套、橡皮長統鞋、化學藥品潑灑時使用之護目鏡和福馬林專用。 |  |  |

| 製表部門 | 福馬林回收作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 4.少量潑濺(少於100mL)可用砂、紙巾和中和劑吸除。 5.小心避免與其他化學藥品產生劇烈反應作用。 6.潑濺到皮膚時，使用大量的水沖，以稀釋福馬林。 7.儘快除去污染到的衣服。 8.用安全的蓮蓬頭或水龍頭，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 9.眼睛被潑灑時，須馬上沖水至少15分鐘，最好以生理食鹽水緩慢沖洗，愈快洗眼，視力受害的程度愈會減輕。 10.在檢驗室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 11.以肥皂和水洗去皮膚上的福馬林，切勿使用中和藥劑、面霜、乳液或藥膏。 12.自行沖洗過後，立刻送至急診。 - 事故通報及報告 1.當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時， 除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 六、其他有關安全衛生事項： 每半年就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作記錄。 |  |  |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| - 設備之維護及檢查 - 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 - 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 - 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 - 工作安全及衛生標準 - 有機溶劑的容器，不論是否在使用中或不使用中，都應隨時緊蓋。 - 作業場所只可以存放當天所要使用之有機溶劑。 - 儘可能在上風位置工作，以避免吸入蒸氣。 - 儘可能避免皮膚直接接觸。 - 工作場所應標示警告標誌。 - 容器應依「有害物及危險物通識規則」規定進行標示，並製作物質安全資料表(MSDS)，留存現場備查。 - 對濃度較高的地區使用局部排氣，用抽氣或用新鮮空氣稀釋或水濕法降至TLV以下。 - 教育與訓練 - 作業人員應依規定參加單位辦理之有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及故障排除..等教育訓練及演練。 - 作業人員應主動閱讀MSDS之內容，了解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 - 急救與搶救 - 有機溶劑會使人體發生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺激皮膚等不良影響，應謹慎處理。 - 接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨其污染區域。 - 發生中毒時：立即將中毒人員移至空氣流通的地方，使其面部向下俯躺，並保持其體溫。 - 通知現場主管及有機溶劑管理員，並送至就近護理站或急診室治療 - 中毒人員，如果停止呼吸時，應立即為他實施人工呼吸。 - 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 - 防護設備之準備、維持及使用 - 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣等。 - 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 - 事故通報及報告 1.當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 |  |  |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作紀錄。 |  |  |

| 製表部門 | 高壓滅菌鍋作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| - 設備之維護及檢查 - 依規定於每日作業前實施設備之檢點及每月定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 - 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 - 工作安全及衛生標準 - 專人管理，並確實依標準操作程序操作，操作人員操作時不得離開現場。 - 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 - 每鍋次須記錄「月份機械、化學及生物測試記錄表的機械、化學記錄」，而每週須進行一次生物測試並記錄結果及使用批號。 - 每鍋次的壓力、溫度及時間等流程記錄需需完整列印並留存五年，供查核用。 - 壓力表、溫度指示等應注意其最大使用刻度，每次操作須在正常讀值範圍內操作。 - 每鍋次滅菌完成後，須將內鍋中物品全部移出；若有濺灑必須將其清理乾淨，以避免日後內鍋產生銹蝕。 - 每鍋次消毒完畢後須確定壓力已下降歸零，方可打開外鍋門將已消毒之物品取出。若是液體水劑類則須延遲物品取出時間，並小心勿碰撞瓶壁，以防瓶內液體爆瓶或溢出。 - 依據勞工安全衛生法第八條及其施行細則第十四、十五條所訂定之危險性機械及設備安全檢查規則明定第一種壓力容器每年須進行定期檢查，檢查合格後方可繼續使用。 - 教育與訓練 - 此項設備的操作者須具備第一種壓力容器操作人員安全訓練班之結業證書，方可操作。 - 取得第一種壓力容器操作人員安全訓練班之結業證書後，須再接受每二年至少三小時之在職訓練。 - 急救與搶救 - 發生滅菌後的器物破裂，造成操作人員割傷時，就醫前應注意止血。 - 發生滅菌後的溶液流出或蒸氣洩漏，造成操作人員灼傷時，灼傷處須先沖冷水直到傷處不痛無灼熱感。 - 防護設備之準備、維持及使用 - 使用適當之個人安全衛生防護具如護目鏡、耐熱手套、防護衣等。 2.防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 |  |  |

| 製表部門 | 高壓滅菌鍋作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| - 事故通報及報告 - 當操作高壓滅菌鍋工作場所發生破裂、潑灑等異常事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 - 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時向上級進行通報。 - 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期對高壓滅菌鍋的內鍋進行清潔除垢，以延長此設備使用期限。 |  |  |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射診斷科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.依規定於每日作業前實施設備初期保養之檢查，並將檢查記錄留存備查。 2.依設備製造廠商之規定定期委託儀器處進行設備之保養與維護 3.操作相關設備時應依設備之操作規範規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.醫師、放射師、護士，上班時間均應穿著規定制服外並應佩帶TLD膠片佩章。 2.工作進行中不可吃東西、喝水及飲料，食物不可以置於工作台上或醫療用冰箱內。 3.在做檢查前後，用餐前及下班後，應養成徹底清洗手部的習慣，以重個人衛生及保護病人安全，避免交叉感染。 4.工作中工作人員如受針扎時應立刻向主管報告請求協助及查閱病人病歷，以便瞭解病人狀況(是否有感染性及屬何種感染性疾病)，白天請立刻掛『肝膽胃腸科或感染科』，晚上請掛『急診』處理檢驗及治療，受針扎人員並應填寫『職業傷害報告表』提報及到考勤領取勞保單看診。 5.維護場所之環境整潔，包括Ｘ光檢查台、檢查室內物品、室外工作台和控制等之整齊清潔。 三、教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之輻射危害認識、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 2.從事游離輻射工作人員，於從事游離輻射工作前，應由輻射防護專業人員講解有關醫院游離輻射防護管制及作業規定，包括游離輻射之來源、特性、防護要領、管制措施等注意事項。 四、急救與搶救 1.當發生人員不當受輻射照射時，應立即釋放開關，使輻射線停止放射。 2.機器不正常激發時，應立即停用，並通知儀器維修人員處理。 3.輻射防護專業人員於獲悉工作人員過度曝露時，應於事件發生十天內向原子能委員會提出正式書面報告。 4.工作人員於工作中遭受游離輻設曝露時，超過最高許可劑量之十分之三時，應受健康監護與人員監測。 5.遇火警時，應立即關閉電源後疏散人員，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、鉛衣、鉛手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |  |  |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射診斷科 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生游離輻射危害、輻射洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外及請輻防人員協助處理並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 每年定期就工作場所執行各項有關輻射安全作業測試並作成報告記錄。 |  |  |

| 製表部門 | （輻射）廢棄物處理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 操作設備時應依設備之輻射廢棄物操作手冊規定之程序(步驟)進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.固体廢料應依原子能相關法規收集、處理。 2.液体廢料必須傾倒至放射性廢液專用廢水槽，廢液排放前必須先取樣，廢液活度低於「游離輻射防護安全標準」之排放限度，才可排放。 3.工作時須戴手套，穿工作服並佩戴人員劑量計。 4.皮膚如有外傷應避免從事放射性工作。 5.工作完畢後，應測量工作場所及人員是否汙染，如有污染即除污。 三、教育與訓練 (一)每年至少需接受3小時輻射工作人員繼續教育課程。 (二)每年至少參加4小時院區舉辦的感染控制教育訓練課程。 四、急救與搶救 1.工作人員意外超量曝露: (1)工作人員送往醫務檢查並給予醫務監護。 (2)人員劑量計立刻送去計讀，作為醫務監護及進一步採取措施之參考。 (3)人員給予充分照顧、增加營養、休息時間，並調整工作。 (4)調查造成人員意外曝露事故原因，並研究避免發生同類事故之對策。 (5)向原子能委員會報告事故發生經過，善後措施及避免發生同類事件之辦法。 2.放射性物質於搬運途中摔倒濺溢污染事故: (1)實施人員，衣物及場所之輻射偵測，封閉現場並在輻射防護專業人員指導下執行去污。 (2)應避免放射性污染之擴大，人員衣服及場所或工具，並應達到除污標準以下。 3.放射源被竊遺失或火警發生時: (1)放射源被竊或遣失，按當時狀況向治安機構報案，請求協助尋找，並說明數量及可能造成之傷害等。 (2)發生火警時，迅速移去同位素附近之可燃物，引火物及爆炸藥物。 (3)立即關閉通風與排氣系統，以防止空氣污染之擴大，切斷電源與關閉發生火警時，迅速移去同位素附近之可燃物，引火物及爆炸藥物。 (4)立即關閉通風與排氣系統，以防止空氣污染之擴大，切斷電源與關閉。 (5)以滅火器撲滅火源，並將同位素移至安全地方。 (6)火勢無法以滅火器控制時，即通知消防隊，並建議適當之救火方法，以免救火人員接受過量曝露及防止汚染之擴大。 (7)測量火場附近之輻射量。嚴禁閒雜人員進出。 (8)放射源無法搶救出，應於火撲滅後即檢查射源容器是否損壞或污染 |  |  |

| 製表部門 | （輻射）廢棄物處理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 2／2 |
| (9)如已造成污染即行封閉現場並行去污。 (10)必要時可要求原子能委員會核能研究所保健物理組或清華大學保健物理人員協助輻射防護作業之控制。 (11)向原子能委員會報告事故發生經過及緊急處理措施和善後辦法。 五、工作守則 1.進入熱核室時必需穿工作衣，並佩帶人員劑量計。 2.在熱核室內不得吸煙或飲食，並避免使用化妝品。 3.處理放射性廢棄物時應戴橡皮手套，皮膚如有外傷應避免從事放射性工作。 4.處理過程如不慎吸入放射性物質，或發生與放射性物質有關之身體傷害時，應立即通知輻射防護人員。 5.工作完畢時，應測定工作場所如檯面、地面等處是否污染，如有污染應立即清除。 6.離開熱核室前，應偵測本身是否受到污染。如發現污染，應立即依人員除污步驟進行除污，當確認已無污染時使得離去。 7.醫護人員應依勞工安全衛生法，每年定期體檢。 六、核醫製劑室廢棄藥劑之處理： (一)核醫科UD藥劑由美國欣科公司(Syncor)之高雄藥局來提供，未使用及剩餘藥劑、廢棄物質等均由欣科公司(Syncor)高雄藥局負責回收。 (二)核醫科PET UD藥劑由正子公司來提供，未使用及剩餘藥劑、廢棄物質等均由正子公司負責回收。 (三)製劑室放射性廢棄物處理步驟 (1)依vial、syring、needle、棉球、手套等分類，個別置於內襯防水塑膠垃圾袋之鉛廢料筒內。 (2)紀錄鉛廢料筒啟用、停用日期置於熱核室內存放。 (3)待衰減至背景值時，計測並記錄後再依一般醫療廢棄物處理方式處理。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就工作場所執行稽核並作記錄。 八、廢棄物貯存分類及標誌： 遵從「事業廢棄物管理辦法」規定辦理。 |  |  |